中央空调管路阀门更换维修报价表及技术要求

一、招标条件

1、招标人：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

2、项目名称：中央空调管路阀门更换维修

3、项目地点：上海市松江区光星路2209号

二、招标内容

1、项目概况

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）3号楼中央空调水管路，现有主控电动阀共18组，前后手动阀门共有36组。拟将电动阀、手动阀门进行更换维修，并进行升级改造后纳入医院智能运维系统。本次维修需更换配件主要有电动阀、涡轮法兰蝶阀、压力表等。

2、设备改造内容

1）电动阀

原有电动阀为NRU24-SR,拟更换搏力谋品牌R2050-40-S3/R664A0，口径Dn65/Dn50，同时将原有电磁阀拆除、更换新电磁阀。

- 手动阀门

按照新的前后手动蝶阀，更换手动阀门，以便日后的维修、维护。手动阀门尺寸为Dn65/Dn50共36个。

- 信息化改造内容

本次电动阀系统装置将纳入医院智能运维系统，阀门安装完成后需要配合接入智能化系统中，保证能够通过系统正常使用。

三、投标人资格要求

1.投标人营业执照、相关资质证书、组织机构代码、税务登记证（或三证、五证合一登记证）复印件盖章；

2.投标文件截止时间止的近三年内没有违法、违规等不良记录（若有与大型企业、事业单位、政府机关等合作的，可提供相关资料）；

3.保修期1年；

4.项目控制价为19.53万。

5、本项目不接受联合体投标。

四、报价表格式

中央空调管路阀门更换维修报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额（元） | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电动阀DN65 | R664A0球阀 | 套 | 6 |  |  | 搏力谋 |
|  | 电动阀DN50 | R2050-40-S3球阀 | 套 | 12 |  |  | 搏力谋 |
|  | 涡轮法兰蝶阀 | DN65 | 套 | 12 |  |  | 埃美柯 |
|  | 涡轮法兰蝶阀 | DN50 | 套 | 24 |  |  | 埃美柯 |
|  | 压力表 | 0~1Mpa | 台 | 36 |  |  | 仪川 |
|  | 压力表缓冲管 | 配套 | 台 | 36 |  |  | 仪川 |
|  | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 27 |  |  | 友发 |
|  | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 20 |  |  | 友发 |
|  | 管道配件 |  | 项 | 1 |  |  | 友发 |
|  | 橡塑保温 | DN50*3.2MM | 米 | 27 |  |  | 华美 |
|  | 橡塑保温 | DN65*3.2MM | 米 | 20 |  |  | 华美 |
|  | 安装辅材 | 生料带、胶水、切割片 | 套 | 1 |  |  | 国标 |
|  | 系统联合调试及末端排空气 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 税金 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 工程管理费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |

五、付款方式

签订正式合同后预付50%，进场安装验收合格后付45%，质保期一年结束后付清5%。