第一包：手功能评估箱（8件套）    贰台  具体参数配置见附件

最高限价：56000元

一、要求实现功能：

1、可用于手部各关节功能训练；

2、训练范围需至少包含握力、捏力、感觉、关节活动度等功能测试和评估；

3、要求原厂质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、至少包括手握力器、手指捏力器、手指圆周测量器、触点测试盘、软尺、触点测试纤维棒、有机量角器、单平面量角器等；

2、手握力器：握力测试和功能锻炼，机械制式，至少为双刻度显示，单位为英镑或千克，测量范围≥0-200英镑或0—90kg，可调式手柄至少有5个档位可调节；

3、手指捏力器：手指捏力测试，显示捏力的单位为英镑或牛顿，测量范围≥0-60英镑；

4、手指圆周测量器：测量手指围度和周径，测量长度应≥15cm；

5、触点测试盘：用于测试2点辨别觉，触点距离应可调整；

6、软尺：测量肢体尺寸，长度应≥1.5m；

7、触点测试纤维棒：敏感度、神经感觉测试，适用于手部和足部；

8、有机量角器：测量关节活动度，测量角度范围0°~180°，角度增量幅度≤5°；有刻度部分的尺子长度应≥11cm；伸直后总长应≥32cm；

9、单平面量角器：测量指关节活动度，测量长度应≥14厘米，测量范围≥0—150°或30°-180°，角度增量≤5°。

三、配置要求：

1、手握力器≥1个；

2、手指捏力器≥1个；

3、手指圆周测量器≥1个；

4、触点测试盘≥1个；

5、软尺≥1个；

6、触点测试纤维棒≥1包；

7、有机量角器≥1个；

8、单平面量角器≥1个；

第二包：上肢康复训练系统         壹台  具体参数配置见附件

最高限价：190000元

一、要求实现功能：

1、该系统至少提供三种训练模式，包括被动训练、引导训练、情景训练；

2、软件功能应包含患者管理、用户管理等。其用户管理应至少包含医师管理、治疗师管理等，并可提供新增、修改、删除等功能；

3、要求质保期限≥3年；

二、技术需求：

1、包含主控系统与训练系统；

2、操作结构具有防夹手多连杆并联机械臂；

3、能提供的最大训练速度应≥0.3m/s，训练速度至少5档可调；

4、预定义训练轨迹功能，并至少包含直线与圆形轨迹；

5、康复训练计划管理功能。包括患者姓名、治疗师姓名和训练时间等内容，至少包含未执行、未完成、已执行等3种筛查和检索方式；

6、包含无线键鼠和遥控器，无卡顿操作距离主控系统≥1m，且开机后可由键鼠或遥控器对训练系统进行操作；

7、情景训练模式，参照现实生活，可设定特定的场景让患者进入相关角色，进行模仿、比较并进行反复训练；

8、配备分指板套件，可分别适配左右手。分指板应配备粘扣，适合手的放置并能将手固定。

9、防夹手功能：训练状态下，患者可触及活动部件与相邻部件距离＞60mm；危及手指应＞25mm；

10、轨迹异常监测功能：当操作连杆偏离设定轨迹时，设备应立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息；

11、终端位置监测功能：当终端位置超出患者训练范围时，设备应立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息；

12、包含≥3个紧急停止开关，实现手动急停功能；

13、防夹手急停功能。当人手进入操作台内部有夹手风险的区域时，设备将立即切断电机动力，并在操作界面弹出警告提示信息；

14、电气限位功能，安全保护。电气限位角度范围≥90°～190°，允差±5°；

三、配置要求：

1、训练系统（含操作台、升降柱、连杆、伺服电机）≥1台

2、主控系统（含显示器、电源、控制主机和软件）≥1台

3、分指板套件≥1件；

4、手握杆套件≥1只；

5、控制键鼠套装≥1个；

6、无线飞鼠≥1个；

7、遥控器≥1个；

8、线缆≥1根；

9、电源线≥1根；

第三包：吞咽障碍治疗仪           壹台  具体参数配置见附件

最高限价：135000元

一、要求实现功能：

1、能够实现诊断，治疗，言语训练等功能；

2、能够对和言语吞咽功能有关的神经肌肉进行电诊断；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、自动生成治疗处方，实现个体化治疗；

2、对吞咽困难和构音障碍等症状进行治疗和功能性训练；

3、可同时进行言语吞咽功能的主动训练和治疗；

4、电流输出具有安全性，稳定性；

5、七种以上低频电流，至少包括直流电（G）/ 超刺激电流（UR）/ 脉冲直流电30（IG30）/脉冲直流电50（IG50）/调频电流（FM）/感应电流（FAS）/指数电流（T/R）；

6、至少包括中频调幅电流（AMF）/中频肌肉训练电流（MT）；

7、至少具有10种以上适应症的治疗方案，仪器可生成电极安放的示意图；

9.可以存储至少25个病人的治疗处方，有言语IC卡存储治疗处方；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、电源线≥1根；

3、小绷带≥2个；

4、大绷带≥1个；

5、手动释放键≥1个；

6、言语卡≥5张；

7、小海绵套≥2个；

8、大海绵套≥2个；

9、大电极片≥2个；

10、小电极片≥2个；；

11、电极板≥1个；

12、脚闸≥1个；

13、音箱≥1台；

第四包：生物反馈康复仪           肆台  具体参数配置见附件

最高限价：120000元

一、要求实现功能：

1、适用于2人同时使用，并且独立运行；

2、适用于主动训练和被动训练相结合，肌电信号实时分析，信号式反馈主动训练；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、测量范围≥1μV~2000μV；

2、最高分辨率≤0.2μV；

3、通频带范围≥5Hz~1000Hz；

4、差模输入阻抗≥5MΩ；

5、共模抑制比≥130dB；

6、当测得肌电信号变化达到0.2μV时，反馈信号有变化；

7、电流刺激强度范围≥0～100mA，设置分辨率为1mA,误差≤±10%(负载阻抗为1KΩ)；

8、电流刺激脉宽：50μｓ～500μｓ可调，误差≤±10%；

9、电流刺激频率：1HZ～160HZ可调，误差≤±5%；

10、具有双通道可同时工作、独立运行；

11、包括直流/交流两种供电模式；

12、被动训练与主动训练相结合，具有至少4种以上刺激模式（处方刺激、自由刺激、反馈刺激、自定方案）；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、肌电通用便携箱≥1个；

3、扣式连接线≥2根；

4、电极片≥20片；

5、电池≥4节；

6、电源≥1个；

第五包：多功能低中频组合治疗仪（低中频电刺激治疗仪）    壹台  具体参数配置见附件

最高限价：60000元

一、要求实现功能：

1、要求含四通道八路，至少可同时治疗四人；

2、要求含有低频治疗、中频治疗、干扰电治疗、负压治疗等多项功能；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、输出波形包含：正弦波及双向脉冲波；

2、具备触摸屏液晶面板；

3、干扰电频率区间：≥4000-5000Hz；

4、低频频率区间：≥1-1000Hz；

5、中频频率区间：≥2000-3000Hz；

6、差频频率范围区间：≥0-1000Hz ；

7、低频调整范围：双路均≥1-1000Hz，调制幅度：0%、70%、100%；

8、治疗仪动态节律为1-10s；

9、输出电流区间≥0-100mA；

10、治疗仪吸附负压为≦-40kpa±10%；

11、治疗时间：设定范围≥1～99分钟，以1秒为单位倒计时显示剩余治疗时间；

12、电流模式至少包含：干涉一（IF1）、干涉二(IF2)、干涉三(IF3)、中频模式（MF）、低频模式 (LF)；

13、可以分三段时间设定不同的治疗强度，以此来避免人体对电刺激的适应性及耐受性，从而达到更好的治疗效果；

14、系统至少含有20个自带专家处方，可编辑，内设交替和间歇刺激；

15、系统至少含有6种治疗模式：全自动模式、急性疼痛模式、慢性疼痛模式、中频模式、肌肉训练模式、专家模式；

16、自动安全锁功能；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、负压碗（60mm*60mm）≥4个；

3、负压碗（32mm*32mm）≥4个；

4、吸水海绵(60mm*60mm）≥4片；

5、吸水海绵(32mm*32mm）≥4片；

6、输出线≥4根；

7、电源线≥1根；

8、保险丝1A≥2个；

9、排水管≥2根；

第六包：肺功能仪                 壹台  具体参数配置见附件

最高限价：68000元

一、要求实现功能：

1、测试病人的肺活量、用力肺活量、潮气量、分钟通气量、最大通气量等；

2、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、流量表：双向涡轮数字式；

2、流量范围：≥0-20L/S；

3、精确度：≤±3%；

4、气流阻力：＜0.7cmH20 L/S；

5、容量：≥12L；

6、液晶彩色显示器；

7、热敏式打印机；

8、全中文显示操作；

9、肺功能测试软件：具备电脑测试软件，可与电脑相连接，同步测试及做数据传输处理。可通过软件与计算机连接建立系统工作站。带USB接口，可连接打印机，打印测试报告；

10、打印：可以通过通用端口外接打印机进行打印；

11、预计值：具备亚洲人预计值，提供实测值与预计值的百分比；

12、系统工作站：软件系统可与医院数据库连接，进行数据管理、数据传输；

13、测量参数：包括FVC、IVC、VC、MVV、VT、FEV1、FEV6、FEV1/FEV6、FEV6/FVC、PEF、PIF、FEV1/FVC、FEF25-75、FEV1/VC%、%FEV1、MEF25%、MEF50%、MEF75%、FET100%、ERV、IRV、VE、Rf、ti、te、ti/t.tot、VT/ti、BestFVC、BestFEV1；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、流量计≥1个；

3、便携箱≥1个；

4、鼻夹≥2个；

5、安装软件≥1张；

6、充电器≥1个；

7、咬口转接口≥1个；

8、热敏打印纸≥2卷；

9、USB电缆≥1根；

10、成人咬口≥20个；

11、小儿咬口≥20个；

第七包：头戴式手术显微镜（医用放大镜）  贰台  具体参数配置见附件

最高限价：100000元

一、要求实现功能：

1、骨科外科手术过程中提供放大功能；

2、适用于精细手术吻合操作使用；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、配备光学镜片和金属镜筒；

2、成像清晰、高亮度,真彩无色差；

3、光无损，高透光性；

4、可定位,能上翻及回落时会自动返回原有的工作位置；

5、瞳距、焦距均可调整；

6、近视镜框式，应与放大镜框一体化集成，可拆卸；

7、手术放大镜重量≤135g；

8、倍率:4.0-4.5倍；

9、观察距离≥400mm；

10、瞳孔间距离50-70mm可调节；

11、视野范围≥:Φ80-70mm。

三、配置要求：

1、光学主镜≥1个；

2、镜架≥1个；

3、装卸工具≥1个；

4、眼镜布≥1个；

5、包装盒≥1个；

第八包：多普勒血流探测仪超音波血流计    壹台  具体参数配置见附件

最高限价：100000元

一、要求实现功能：

1、可用于外周血管血流流速检测；

2、能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、频率范围：≥80/200Hz - 5kHz；

2、模式设置：至少包括记忆、波形、方向、时间刻度等；

3、波形记忆：≥30条内存；

4、显示器

4.1、分辨率≥128×64；

4.2、可显示双向运动波形；

4.3、数据显示：（S，D，MN，RP，PI，SD，HR）

S：收缩期血流速率（cm/s）

D：舒张期血流速率（cm/s）

MN：平均多普勒变速（cm/s）

RP：阻抗系数 RP＝（S-D）/S

PI：脉动指数

SD：S/D比，SD＝S/D

HR：心率

心率显示范围：≥30-300BPM；

4.4低电显示；

5、扬声器输出：≥200mW；

6、外部输出： 耳机，串行端口；

7、电池寿命：≥2.5小时；

8、自动切断：无信号：2分钟  冻结：5分钟；

三、配置要求：

1、主机≥1台；

2、多普勒探头≥1个；

3、耦合剂≥1支；

4、电池≥1块；

第九包：膀胱内窥镜        叁台  具体参数配置见附件

最高限价：180000元

一、要求实现功能：

1、能够观察膀胱和尿道内病变；

2、可用于泌尿系统造影，使肾盂和输尿管的影像更为清晰；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、镜子角度包含0°，30°，70°，直径≤4mm；                                                                       2、镜体不锈钢外壳无涂层，对人体无害、使用寿命长；

3、具有避震系统，降低光学镜柱损耗；

4、含光学放大器和滤光器，减少热量，增加导光效果；

5、镜体激光焊接，具有强密封性；

6、目镜与镜端不可被腐蚀；

7、目镜与镜端均可拆卸；

三、配置要求：

1、0°镜≥1根；

2、30°镜≥1根；

3、70°镜≥1根；

4、镜鞘含闭孔器 ≥1把；

5、双器械插管器≥1把；

6、工作连接桥≥1把；

7、活检钳≥1把；

8、异物钳≥1把；

9、内窥镜消毒盒≥1个；

第十包：电子支气管内窥镜系统        壹台  具体参数配置见附件

最高限价：160000元

一、要求实现功能：

1、适用于气道观察、诊断、拍照和录像；

2、适用于支气管吸痰和灌注、支持氧气和药物治疗、活检采集；

3、要求原厂整机质保≥3年；

二、技术需求：

1、纤支镜手柄可抛弃，一人一用；

2、镜子工作通道至少包含两种规格:

A:工作通道≥2.0mm;

B:工作通道≥1.2mm。

3、光学系统：视野≥85度。视野方向：0度（前行视野），视野深度范围≥8-19mm, 发光方法:LED；

4、镜体插入端：

4.1镜头弯曲度：上抬范围≥90~150'；下弯范围≥90~130'，

4.2插入镜体直径范围≥5.0mm~5.5mm,远端镜体直径≥5.4mm,最大镜体直径≥5.5mm，最小气管插管（内径）≤6.0 mm，最小双腔管（内径）≤41Fr,工作长度≥600mm；

5、工作通道:内部直径≥2.0mm~2.2mm，最小通过直径≤2.0mm；

6、负压接口：吸痰管内部直径≥7mm （+/-1mm）；

7、操作环境和储存：温度范围≥10-40度，相对湿度范围≥30-85%,空气压力范围≥80-109kpa；

8、显示屏技术参数

8.1 最高分辨率≥800*480；

8.2录像和拍照功能；

- USB接口可导出数据；

三、配置要求：

1、显示屏≥1个；

2、电源线≥1根；

3、支架≥1个；

4、套囊挂钩≥一组；

5、手柄≥5根；