6号楼西区宿舍改造

上床尺寸高2.05米长2米宽0.9米

1.床立柱:采用 75*75*1.0mm 滚压型材，并在型材开口两侧压死边防止伤到学生手。在床腿的两侧各有二条宽 10MM，深 2MM 的梯形加强筋；滚压型材做弧形过渡处理，提高产品使用的安全性；立柱上端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，立柱下端使用高强度聚氨酯材料高度30mm封头，整体安装，方便，稳固结实；型材双面喷塑处理；

2. 床帮:采用外径 90*35*1.0mm 滚压型材，外侧面有三条宽 10MM 深 2MM 的加强筋；上为园弧面。型材双面喷塑处理。

3.短床帮：采用外径90*35*1.0mm 滚压型材，外侧面有三条宽 10MM 深 2MM 的加强筋；上为园弧面。型材双面喷塑处理

4.内侧有不小于15的凸边，四周都能支撑床帮。

5.床帮的内侧开口处均要压为死边，防止划手，不压死边的侧为对招标技术参数不响应。

6.床挂件钢板：规格为 27*27*2.0mm 优质冷轧钢板冲压折弯成型；床挂件要有倒刺，防止挂件松动。

7.护栏弯管采用 Ø19*0.9mm 圆管做缩管处理，护栏竖管采用 Ø19*0.9mm 圆管，做缩管处理。与床头横梁连接成“目字形”高度为255mm

8.床板横撑方管 20*30*1.0mm，五根均匀分布。

9. 床板采用多层板

10.爬梯为20*30*1.0mm方管 。楼梯脚踏板采用1.2mm厚优质冷轧钢板经冲压而成,表面需有凹凸纹路，必须可以起到防滑作用。

卡式连接处挂件：经冲床冲压成L型，需有三个连接卡口，材料厚度为2.0mm。

11 、床下柜：板材环保生态板  尺寸高1.68米长1.9米宽0.6米

台面：25毫米 环保生态板

柜体：16毫米  环保生态板

书架背板:  25毫米  环保生态板

12、要求5天内免费送货到指定场地，并现场安装完毕验收合格。

13、质保期二年。