无障碍标识投标要求

- 本招标文件所招标的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备，否则投标无效。

- 设计方案：投标人须根据招标单位的制作清单，提供完整的设计方案，可选择3个主要设计内容提供立面安装位置示意，产品定位尺寸标注，安装固定方式等工艺标注说明，方案应符合GB/T20501.1—2013公共信息导向系统、GB/T10001.9-2021公共信息图形符号、GB50763-2012无障碍设计规范等使用要求；方案内所使用的材料应提供详细的技术要求，需具有第三方检测机构出具的原材料及配件检测报告，材料涉及不锈钢板、亚克力板、金属氟碳漆的需提供完整检验报告；

- 报价文件：根据招标单位提供的数量清单、材质尺寸等信息，完成各单个项目内容的单价、总价、其他费用，总额费用及售后服务或其他优惠政策等报价材料。

- 人员资质：需提供设计人员及施工人员相关资质：设计人员应提供专业职业资格证书，如高级广告艺术设计师、高级平面设计师、高级室内设计师证书等；施工人员应提供安全员C证、高空作业证、焊接作业证、电工证等相关证书；以上人员均应提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明， 公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）；

- 其他资格证明文件：营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法人代表资格证明书复印件或法人授权委托书原件（无投标人行政公章及法人代表签章的视为无效授权）、被授权人身份证原件和复印件、2024年四个季度财务报表、1年以上社保缴纳证明及企业信用信息、3年内类似项目的业绩说明，以实际合同为准；证明文件影印件要求加盖行政公章或投标专用章；

- 提供实物小样（标识制作清单内序号10和序号17）

- 能接受包干合同形式；

- 项目不得转包；

- 相关LOGO

| 医院无障碍标识制作清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 规格(mm) | 工艺描述 | 是否留电 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 1 | 轮椅充电标识 | 300*1700 | 主体：1.5mm304不锈钢开槽折弯，焊接造型，表面专色氟碳烤漆，内置钢架；logo丝网印刷； 图文内容：表面高精度UV打印； 安装：钢筋焊接预埋，水泥浇筑基础 | 否 | 3 | 个 |  |  |  |
| 2 | 无障碍停车位 | 2200*500*100 | 主体：1.5mm304不锈钢开槽折弯，焊接造型，表面专色氟碳烤漆，内置钢架；logo丝网印刷； 图标部分：斜面凹陷造型，图标10mm亚克力雕刻造型，表面专色氟碳烤漆； 文字内容：面板激光镂空，背托3mm厚黑白亚克力面板；箭头部分背托3mm灯白亚克力表面贴专色透光膜； 安装：钢筋焊接预埋，水泥浇筑基础 | 否 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 小心台阶标识 | 1000*150 | 1.2mm不锈钢激光雕刻造型，图文内容腐蚀填漆； | 否 | 12 | 套 |  |  |  |
| 4 | 无障碍服务台标识 | 340*240 | 专色即时贴雕刻 | 否 | 20 | 块 |  |  |  |
| 5 | 无障碍服务台台牌 | 300*115 | 主体：5mm厚亚克力粘接造型，表面专色氟碳烤漆； 面板：3mm厚亚克力热弯造型，表面专色氟碳烤漆，图文丝网印刷； | 否 | 15 | 块 |  |  |  |
| 6 | 无障碍电梯标识 | 300*300 | 专色即时贴雕刻 | 否 | 71 | 块 |  |  |  |
| 7 | 无障碍电梯指引标识 | 1150*1100 | 专色即时贴雕刻 | 否 | 26 | 块 |  |  |  |
| 8 | 无障碍通道 | 300*350 | 专色即时贴雕刻 | 否 | 12 | 套 |  |  |  |
| 9 | 无障碍地贴 | 180*250 | 防滑斜纹地贴 | 否 | 20 | 平米 |  |  |  |
| 10 | 无障碍卫生间/淋浴间侧招 | 400*250*130 | 1.5mm厚304不锈钢滚弯焊接造型，表面专色半哑氟碳烤漆，文字内容UV打印 | 否 | 60 | 块 |  |  |  |
| 11 | 无障碍卫生间/淋浴间标识 | 600*500 | 专色即时贴雕刻 | 否 | 60 | 块 |  |  |  |
| 12 | 无障碍功能地贴 | 500*200 | 防滑斜纹地贴 | 否 | 60 | 块 |  |  |  |
| 13 | 爱心座椅标识 | 500*200 | 专色即时贴雕刻 | 否 | 30 | 块 |  |  |  |
| 14 | 吊牌上无障碍标识增补 | H70 | 专色即时贴雕刻 | 否 | 80 | 块 |  |  |  |
| 15 | 无障碍客房指引 | 1000*790 | 专色即时贴雕刻 | 否 | 10 | 块 |  |  |  |
| 16 | 无障碍客房标识 | 300*350 | 专色即时贴雕刻 | 否 | 30 | 块 |  |  |  |
| 17 | 无障碍扶手标识 | 50*120 | 不锈钢冲压凸字盲文，表面专色氟碳烤漆，文字UV打印 | 否 | 112 | 块 |  |  |  |
| 18 | 无障碍电梯按钮 | H35 | 不锈钢冲压凸字盲文，表面专色氟碳烤漆，文字UV打印 | 否 | 99 | 块 |  |  |  |
| 19 | 无障碍客房内消防疏散图 | 450*280 | 5mm亚克力雕刻造型，表面专色氟碳烤漆，图文高精度UV打印，路线2mm亚克力雕刻，表面专色氟碳烤漆 | 否 | 30 | 块 |  |  |  |
| 20 | 地库平面图标识 | 1400*1200 | 1.5mm厚304不锈钢围边焊接造型，表面专色氟碳烤漆，内置6500K防水LED模组 | 是 | 7 | 块 |  |  |  |
| 21 | 地库吊牌上无障碍标识 | 185*185 | 2mm厚亚克力雕刻造型，表面专色氟碳烤漆，图文高精度UV打印 | 否 | 50 | 块 |  |  |  |
| 22 | 地库无障碍电梯标识 | H600 | 彩色防霉涂料颜色按分区色,涂刷两次.图文信息丝网印刷. | 否 | 10 | 块 |  |  |  |