附件：                          
	序号
	商品名称
	数量

	1
	3D 打印树脂（普通）
	50（kg)

	2
	3D 打印树脂（水洗高生物基弹性）
	50（kg)

	3
	碳纤维3D打印线材
	100（kg)

	4
	环保清洗剂
	60（L)


详细技术参数如下：

一、3D打印树脂（普通）
1. 立体光造型树脂，用于固态激光的光固化成型法，适用于鞋楦3D打印机Smart-B400x。
2.材料适用于本单位二极管泵浦固体激光器固化波长要求，需要提供材料与本单位设备安全性匹配承诺书。

3.外观：白色

4.密度：1.11~1.15克/立方厘米

5.粘度： 445~520帕斯卡秒

6.固化深度：0.135~0.158毫米

7.临界曝光量：8.3~9.1焦/平方厘米

8.建造层厚：0.05~0.12毫米

9. 90分钟紫外固化后材料的机械性能须达到：

1）硬度： 78~88度

2）弯曲模量：2,712-2,891 兆帕

3）弯曲强度：69-79 兆帕

4）拉伸模量：2,649-2,730 兆帕

5）拉伸强度： 41-60 兆帕

6）断裂延长率：8-12%

7）泊松比： 0.4-0.44

8）缺口冲击强度： 30-35兆帕

9）热变形温度：58~67度

10）玻璃化转变温度℃ ：62~71度

11）热膨胀系数/℃ ： 90~103/摄氏度

12）密度：1.12~1.18 克/立方厘米

13）介电常数60Hz ：4.2~5.0法拉/米

14）介电常数1kHz： 3.3~4.2法拉/米

15）介电常数1MHz： 3.2~4.0法拉/米

16）绝缘强度： 12.8~16.1千伏/毫米

10. 提供第三方检测报告
二、3D打印树脂（水洗高生物基弹性）
1.立体光造型树脂，用于固态激光的光固化成型法，适用于鞋楦3D打印机Smart-B400x。
2.材料适用于本单位二极管泵浦固体激光器固化波长要求，需要提供材料与本单位设备安全性匹配承诺书。

3.高回弹性柔性材料，抗撕裂强度好，硬度与强度的良好平衡强度适中，可用水清洗，有效降低使用成本及风险。

4.密度：1.15~1.18克/立方厘米

5.粘度（25℃）：312.0~315.0帕斯卡秒

6.拉伸强度：39~41兆帕

7.拉伸模量：1100~1200兆帕

8.弯曲强度：30~35兆帕

9.弯曲模量：810~830兆帕 

10.断裂伸长率：3~5% 

11.邵氏硬度：72~75度

12. 提供第三方检测报告
三、碳纤维3D打印线材

1.材料适用于本单位设备（3D尼龙打印机wirboxPA5050）使用要求，需要提供材料与本单位设备安全性匹配承诺书。

2.颜色 ：黑色

3.杨氏模量6228±544兆帕

4.强度68±3 兆帕

5.断裂伸长率1.47 ± 0.10%

6.弯曲模量5670 ± 334 兆帕

7.弯曲强度 109±4 兆帕

8.冲击强度4.30±0.28 千焦/平方米 

9.密度1.3 g±0.01克/立方厘米

9. 提供第三方检测报告
四、环保清洗剂

1、适用于SLA/DLP/LCD树脂打印件的清洗；

2、清洗效率不低于异丙醇（IPA）；

3、闪点≥60℃，低气味、低挥发，非危险品运输；

4、不对常见打印树脂产生溶胀或变色；

5、可循环使用≥5次；

6、提供TDS（化学品技术数据单）及MSDS（化学品安全数据书）。

