遴选医院标识标牌类合格供应商投标要求

本招标文件所招标的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备，否则投标无效。

设计方案：投标人须根据招标单位的制作清单，提供完整的设计方案，可选择3个主要设计内容提供立面安装位置示意，产品定位尺寸标注，安装固定方式等工艺标注说明，方案应符合GB/T20501.1—2013公共信息导向系统、GB/T10001.9-2021公共信息图形符号等使用要求；方案内所使用的材料应提供详细的技术要求，需具有第三方检测机构出具的原材料及配件检测报告，材料涉及不锈钢板、亚克力板、金属氟碳漆的需提供完整检验报告；

报价文件：根据招标单位提供的数量清单、材质尺寸等信息，完成各单个项目内容的单价、总价、其他费用，总额费用及售后服务或其他优惠政策等报价材料。

人员资质：需提供设计人员及施工人员相关资质：设计人员应提供专业职业资格证书，如高级广告艺术设计师、高级平面设计师、高级室内设计师证书等；施工人员应提供安全员C证、高空作业证、焊接作业证、电工证等相关证书；以上人员均应提供所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明， 公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明）；
其他资格证明文件：营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法人代表资格证明书复印件或法人授权委托书原件（无投标人行政公章及法人代表签章的视为无效授权）、被授权人身份证原件和复印件、2024年四个季度财务报表、1年以上社保缴纳证明及企业信用信息、3年内类似项目的业绩说明，以实际合同为准；证明文件影印件要求加盖行政公章或投标专用章；
提供实物小样（标识制作清单内序号9和序号10）
能接受包干合同形式；
项目不得转包；
相关LOGO

[image: image11.png]



	医院标识标牌制作报价清单

	编号
	名称
	参考图例
	规格(mm)
	工艺描述
	预估
数量
	单位
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	病房门牌
	[image: image1.png][BYXERE

SUNSHINE REHABILITATION CENTER




	205*350
	底板10nn亚克力雕刻造型，表面专色仿真木纹膜；面板5mm亚克力雕刻造型表面专色氟碳烤漆，房间号专色即时贴雕刻，文字UV打印,内容5mm亚克力雕刻造型，表面UV打印背贴软磁片，可更换
	100
	块
	
	

	2
	办公门牌
	[image: image3.png]



	180*250
	8+2+2mm亚克力雕刻粘接造型，表面专色氟碳烤漆，侧面橘色烤漆；图文信息UV打印；插条1.7mm亚克力雕刻，四周倒角，表面专色氟碳烤漆，图文UV打印；
	50 
	块
	
	

	3
	功能门牌
	[image: image4.png]



	400*380
	底板5nn亚克力雕刻造型，表面专色仿真木纹膜;面板3mm亚克力雕刻造型，表面专色氟碳烤漆图文磨砂贴UV打印;
	40
	块
	
	

	4
	诊室侧招
	[image: image5.png]mns

MBEE




	330*200*130
	1.5mm厚304不锈钢滚弯焊接造型，表面专色半哑氟碳烤漆，文字内容UV打印
	100 
	块
	
	

	5
	卫生间门牌
	[image: image6.png]To3




	180*250
	3mm厚亚克力雕刻，表面专色氟碳烤漆；图文UV打印
	30
	块
	
	

	6
	后勤门牌
	[image: image7.png]g





	180*60
	3mm厚亚克力雕刻，表面专色氟碳烤漆；图文UV打印
	50 
	块
	
	

	7
	小文化墙
	[image: image8.png]Fa &




	1500*850
	底板：1.5mm镀锌板焊接造型，内置方管骨架，表面专色仿真木纹膜；中英文5mm亚克力雕刻，白色半哑氟碳烤漆；
面板：1.5mm镀锌板焊接造型，表面专色氟碳烤漆；logo uv打印；
	12 
	块
	
	

	8
	大文化墙
	[image: image2.png]



	2090*900
	"底板：1.5mm304#不锈钢折弯焊接造型，围边厚度20mm，表面专色氟碳烤漆，表面贴专色木纹膜(KW1614)
面板：1.5mm304#不锈钢折弯焊接造型，围边厚度15mm，表面专色氟碳烤漆
内容框：上下金属卡件；5mm雪弗板覆户外写真哑膜，内容可抽拉更换
文字：“交流园地 健康宣教 分级护理”5mm亚克力雕刻立体字，表面专色氟碳喷漆
英文：英文专色即时贴雕刻"
	4 
	块
	
	

	9
	床头信息牌
	[image: image9.png]



	300*220
	5mm厚亚克力雕刻成型表面贴专色木纹膜，床位号UV打印；
2mm厚瓷白亚克力雕刻成型图文信息UV打印；
2mm+2mm厚透明亚克力粘接盒子内容卡纸打印；
	350
	块
	
	

	10
	病房健康宣教盒
	[image: image10.png]



	240*320
	亚克力粘接，表面氟碳烤漆文字UV打印
	100
	套
	
	

	11
	楼栋平面图(含设计费）
	无
	1100*1800
	磨砂贴UV打印
	1 
	块
	
	

	12
	消防疏散图（含设计）
	无
	550*340
	5mm亚克力雕刻成型，表面烤象牙白金属漆，图文信息UV打印
	1 
	块
	
	

	13
	各类临时及时贴（含设计费）
	无
	1000*1000
	3M可移背胶车贴高精度UV打印
	1 
	块
	
	

	14
	指引地贴(含设计费）
	无
	1000*1000
	3M可移背胶斜纹地贴膜
	1
	块
	
	

	15
	立体字(含设计费）
	无
	1000*1000
	8mm厚雪弗板+2mm专色亚克力雕刻立体字
	1
	块
	
	

	16
	临时诊室侧招(含设计费）
	无
	330*200*130
	5mm厚KT板，表面覆哑膜
	1
	块
	
	

	
	合计
	
	

	备注：以上报价均含安装、运输等费用。


