
附件：

一：报价清单
	序号
	产品名称
	产品描述
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	户外全彩LED显示屏
（3840HZ）
	1.像数点间距：≤4mm 
2.像素密度 ：≥62500Dots/㎡  
3.模组分辨率 :≥3200Dots
4.亮度 :≥4200cd/㎡ 
5.亮度均匀性 :＞0.95
6.屏幕水平视角 :140±10度 
7.屏幕垂直视角: 130±10度
8.使用环境 :户外
9.每平方模组最大功率 :≤910W/㎡  
10.灰度等级 :红、绿、蓝各13bits 
11.换帧频率: ≥60帧/秒 
12.刷新频率 :≥3840Hz
13.平均无故障时间 :≥5000小时
	㎡
	9.984
	
	

	2
	备件包
	同批次，型号；模组2张，接收卡1张，电源1台；
	套
	1 
	
	

	3
	室外厚电源
	1.输入规格：输入电压 176～264VAC（宽压款 85～305VAC），工作频率 47～63Hz，额定输入电流 230VAC 下约 2.0A、115VAC 下约 3.6A，冷启动浪涌电流≤45A，整机漏电流＜3.5mA，内置 EMI 滤波电路。
2.输出规格：额定输出电压 5VDC，额定输出电流 40A，额定输出功率 200W，电压可调范围 4.5～5.5V，线性调整率≤±0.5%，负载稳定度≤±1%，纹波噪声≤50mVp-p，满载效率≥89%，空载功耗≤0.5W。
3.保护功能：具备短路保护、过载保护（105%～150% 额定功率）、过压保护（5.75～6.75V）、过温保护，故障多为自恢复模式。
	台
	54
	
	

	4
	接收卡
	1.单卡最大支持带载分辨率 512×512@60Hz，可兼容至多 16 组并行数据输出，满足大屏高分辨率画面驱动需求。
2.板载集成 HUB75 标准接口，无需额外配置转接板，硬件连接简洁可靠。
3.具备逐点亮色度校正功能，可对每一颗灯点进行独立亮度校准，消除模组间亮度色差，保障整屏亮度均匀一致。
4.配备专业亮暗线快速调节功能，可通过配套调试软件在线实时调节，快速修正箱体、模组拼接产生的亮暗线瑕疵，参数即时生效，调试操作简便高效。
5.兼容 3D 显示拓展功能，可搭配具备 3D 处理能力的独立主控设备，通过配套软件或主控操作面板开启 3D 模式并配置相关参数，实现画面 3D 立体显示效果。
6.集成温度、电压实时监测模块，无需外接辅助外设，可通过配套软件实时读取接收卡工作温度及工作电压状态，实现设备运行状态在线监控。
7.支持链路通讯质量检测，可实时监测发送设备与接收卡、接收卡与接收卡之间网络通讯状态，自动记录错误数据包数量，可提前预判并排查网络通讯故障隐患。
8.预留 5pin 液晶模块扩展接口，外接液晶模块后可实时显示接收卡温度、工作电压、单次运行时长及累计总运行时长等关键运行参数。
9.支持接收卡固件程序在线回读与本地保存功能，便于固件备份、版本管理及后期维护升级。
10.采用 RGB 独立 Gamma 调校技术，可分别对红、绿、蓝三基色 Gamma 参数进行独立精细化调节，有效改善显示屏低灰度不均、白平衡偏移等画质问题，还原真实画面色彩，提升色彩调校自由度与显示效果。
	张
	14
	
	

	5
	线材配套
	屏体内线材及连接器件；
	平方
	9.98 
	
	

	6
	安装调试配套
	含软件培训
	㎡
	9.984
	
	

	7
	运输配套
	运输费用
	项
	1 
	
	

	8
	拆除配套
	旧屏拆除
	平方
	9.98 
	
	

	9
	诺瓦播放盒配套
	维修利旧
	项
	1 
	
	

	10
	强电电源线及网线（光纤）及铺设
	按需
	项
	1 
	
	

	11
	含13%增值税总价
	
	
	
	
	


工期要求：
≤3天
质保要求：

   免费质保≥3年；质保期满后，终身提供服务；
响应时间要求：

2小时内到场维修；
产品要求：

 需要有LED显示屏专业制造的原厂项目授权；
项目类似业绩要求

   需提供≥2个类似项目业绩并提供对应合同；
4

